2015年省中职学生工程测量、工程算量技能比赛

冀职技赛[2015] 12号

2015河北省中等职业学校学生建筑工程技术技能比赛规程

2015年河北省中等职业学校学生建筑工程技术技能比赛（河北城乡建设学校承办项目）相关规则由两部分组成，第一部分为工程测量比赛规则，第二部分为工程算量比赛规则。

工程测量项目由3名参赛学生组成一个工作组（参赛小组），由工作组完成竞赛规定的工作任务。每队报两个工作组，6名学生。

工程算量、建筑CAD项目由每位参赛学生独立完成竞赛规定的工作任务，每个代表队6名学生。

比赛内容均由理论测试与技能测试两部分组成，其中理论知识占总分30%，技能操作占总分70%。

第一部分  工程测量竞赛规则

一、竞赛内容

1.闭合水准测量

参赛小组在规定的时间内独立完成指定等外闭合水准路线测量；要求由一个已知高程点，测出五个待测点并现场进行内业计算，每人至少观测记录同一测站，每测站均采用双仪高法进行测站检核。

2.全站仪坐标放样

参赛小组在规定的时间内，根据给定的已知测站点坐标和已知定向点坐标，使用全站仪“放样”程序，放样三个坐标点组成三角形，并在地砖上用笔做好标记；在三角形的顶点上分别设站，用测回法一测回观测水平角并计算角度平均值，其中在该三角形指定的一个顶点上，用测回法一测回加测三角形另一点——该点——已知定向点之间的水平角，并计算角度平均值；在不同测站上，对测每一条边长并计算边长平均值；计算图形角度闭合差，在满足限差要求的情况下，平差计算角度值。要求每人至少完成三角形顶点一测站的边角观测记录工作。

二、完成工作任务的时间

完成“闭合水准测量”竞赛，规定用时为25分钟；完成“全站仪坐标放样”竞赛，规定用时为45分钟；计时都是从领取试题起，到仪器设备恢复原状并递交成果止；以现场裁判计时为准，超时不计算成绩。

三、竞赛场地和仪器设备说明

1.闭合水准测量竞赛，由赛会提供比赛场地、测量仪器、配套脚架及两根3m铝合金塔尺、记录表格、记录板，指定水准线路。其中测量仪器使用自动安平水准仪（北京博飞仪器股份有限公司 SZ1032水准仪）。

2.全站仪坐标放样竞赛，由赛会提供硬质比赛场地、测量仪器及附件（一台全站仪主机，两套带基座单棱镜组，三副三脚架）、记录表格、记录板、地砖（200*200）。其中测量仪器使用全站仪（北京博飞仪器股份有限公司 BTS-802CA全站仪）。

四、选手自带工具要求

1.闭合水准测量竞赛：签字笔、计算器（不带程序存储功能）、对讲机等。

2.全站仪坐标放样竞赛：签字笔、记号笔、直尺、3m或5m盒尺、计算器（不带程序存储功能）、对讲机等。

五、主要技术要求

1.闭合水准测量竞赛，容许高差闭合差，待测点高程值限差为±10mm，两次架站仪器高之差不小于10cm，测站检核限差为±5mm，。

2.全站仪坐标放样竞赛，水平角上下半测回较差≤20″；几何图形角度闭合差≤35″；四个平差后的角度值与理论值限差均为40″；边长平均值与理论值误差＜1/5000。

六、知识准备

熟练掌握水准仪的规范使用知识；掌握闭合水准测量观测和计算等相关知识。熟练掌握全站仪的使用知识；掌握测回法水平角测量相关知识；掌握相关的测量平差基本知识。

七、参赛规则

1.竞赛采用团队比赛形式，每个参赛小组由3名选手组成，男女不限，参加两项竞赛项目为同一组选手。

2.各队参赛顺序提前抽签决定。

3.参赛选手必须按照大会规定的参赛时间提前30分钟参加检录，统一进入比赛场地。

4.参赛选手着装统一，必须带齐两证（身份证、学生证），并配带参赛胸卡，缺一者不准参加比赛。

5.比赛需连续进行，竞赛一旦计时开始不能无故终止比赛。如果在比赛期间测量仪器发生非人为故障，致使比赛不能继续进行，需经裁判长（或副裁判长）确认并批准，比赛可重新开始。

6.参赛小组必须独立完成规定的测量内容并现场进行内业计算，外业和内业数据必须直接填在规定的表格内（表格见附录1-附表1、2）。表格填写好后应及时交给裁判员，不能带离比赛场地，否则成绩无效。观测数据必须原始真实，严禁弄虚作假，否则取消参赛资格。

7.选手文明参赛，不允许妨碍或阻挡其他小组的观测。

8.参赛小组应规范作业，注意测量安全及仪器保护，全站仪迁站时仪器可不装箱，但须关机并从脚架上卸下，棱镜不得从觇牌上卸下。

9.比赛过程中现场裁判监督仪器使用、观测、记录、计算以及组员配合过程中的规范性，防止出现人员、仪器安全事故，经提醒恶意不改者，现场裁判有权终止比赛。

10.各参赛队比赛结束后，如对比赛过程有异议要求申诉，须在该队比赛结束后半小时内向大赛执委会提出书面或口头申诉，逾期不予办理。

八、评分标准及名次排列

在各项考核指标精度全部满足要求的前提下，按闭合水准测量时间占30%和全站仪坐标放样时间占70%的比例计算总用时。

排列选手名次以总用时多少来决定，总用时少者名次列前、多者名次列后，总用时相等者名次并列。

队名：

成员：1                   2                  3

密 封 线

附录1-附表1：边角测量记录、计算表

| 测站 | 盘位 | 目标 | 读数 | 半测回角值 | 一测回值 | 平差后角值 | 边长观测值 | 边长平均值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ° ′ ″ | ° ′ ″ | ° ′ ″ | ° ′ ″ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | AB= BC= CA= |  |
| 三角形闭合差ω= 改正数-ω/3= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

比赛用时：                   现场裁判签字：

队名：

成员：1                   2                  3

密 封 线

附录1-附表2：水准测量记录、计算表

| 测站 | 测点 | 水准尺读数/m |  | 高差/m | 平均高差/m | 改正后 高差 | 高程/m | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 后视读数 | 前视读数 |  |  |  |  |  |
| 计算 检核 | ∑ |  |  |  |  |  | —— |  |
|  | ∑a-∑b= (∑a-∑b)/2= ∑h= ∑(h/2)= H终—H始= |  |  |  |  |  |  |  |
| 成果 检核 | fh=fh允=±5mmn= |  |  |  |  |  |  |  |

比赛用时：                   现场裁判签字：

第二部分 工程算量竞赛规则

一、竞赛内容

工程算量竞赛包括手工算量（土建、普通装饰，不含钢筋）和软件算量（钢筋）两部分。

1.手工算量部分

（1）竞赛范围

《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）

（2）竞赛图纸

建筑面积1000m2左右，3-5层框架结构、平屋顶、普通装修。

（3）竞赛内容

依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）和施工图纸，按照任务要求，进行工程量清单编制。包括进行项目设置（编写项目名称）、选定项目编码、列出计量单位、描述项目特征、计算分部分项工程数量。

2.软件算量部分

（1）竞赛范围

依据平法11G101系列图集（混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图）：《11G101-1现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板》, 《11G101-2现浇混凝土板式楼梯》，《11G101-3独立基础、条形基础、筏形基础及桩基承台》，进行钢筋工程量计算。

（2）竞赛图纸

建筑面积在3000m2的框架结构。

（3）竞赛内容

根据给定的图纸，参照相应图集，利用广联达钢筋抽样软件进行钢筋工程量计算，最后提交规范命名的文件夹及文件，包括工程文件，按要求导出的相应报表。

二、竞赛时间

手工算量部分 5个小时，软件算量部分3个小时

三、竞赛场地及设备说明

1.手工算量

手工算量竞赛拟安排在大教室完成或设计专用教室进行，赛会提供能摊放3#图纸的桌子，提供竞赛3#施工图一套和专用工程量计算表和分部分项工程量清单表，一般每间教室比赛人数不超过25人。

2.软件算量

软件算量竞赛安排在计算机机房进行，每间计算机机房安排比赛人数一般不超过20人。比赛使用广联达软件，由赛会指定专业人员统一负责安装。

四、选手自带工具、资料

1.计算器；

2.试题作答工具：黑色或蓝色的圆珠笔或签字笔、HB铅笔、三角尺或直尺、橡皮；

3.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）（正版，不得有涂改和标记）。

4.平法11G101系列图集（混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图）：《11G101-1现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板》, 《11G101-2现浇混凝土板式楼梯》，《11G101-3独立基础、条形基础、筏形基础及桩基承台》。

五、知识准备与技术要求

1.知识准备

①房屋构造与识图知识及应用；

②建筑材料与施工工艺知识及应用；

③建筑工程计量知识及应用；

④装饰装修工程计量知识及应用；

⑤钢筋工程量计算知识及应用。

2.技术要求

①识读工程图纸；

②计算清单工程量；

③编制工程量清单；

④进行钢筋算量软件的操作。

六、竞赛规则

1.参赛选手必须带齐两证（身份证、学生证），并配带参赛胸卡。缺一者不准参加比赛。

2.参赛选手必须按照大会规定的参赛时间参加检录、进入比赛场地。

3.参赛选手迟到15分钟以上，则不允许再进入赛场，按弃权处置。比赛开始后，半小时内选手不得退场。

4.饮水、上厕所均计在比赛时间之内。除正常饮水外，其他一切与竞赛无关的活动均需示意当值裁判，经裁判允许后方可进行。

5.软件算量比赛，同一参赛学校的选手原则上不安排在同一赛场内。

6.如临时电脑出现技术故障，导致比赛无法继续进行，由当值裁判酌情安排到其他计算机继续比赛，如无法解决，由裁判长（或副裁判长）视情况裁决。

7.为防止因计算机故障产生的数据丢失，请参赛选手随时、及时保存结果文件。

8.比赛结束后，选手不得再进行任何操作和计算工作，保存结果需经过检验，并与裁判员在登记簿上签字确认后，选手方可离开赛场，试卷和草稿纸都不得带出赛场。

七、评分标准及名次排列

1.手工算量与软件算量满分均为100分，具体根据专家裁判委员会制定的评分标准进行评分：选手技能测试成绩=手工算量成绩×70%+软件算量成绩×30%。

2.按比赛总成绩从高到低排列竞赛选手的名次，总成绩相同者，名次并列。

附录2—附文：工程算量项目竞赛考试大纲

工程算量项目竞赛包括理论考试和技能比赛两部分。其中技能测试由手工算量和软件算量两部分组成。参赛选手应具备房屋构造与识图、建筑材料与施工工艺、建筑工程计量、装饰装修工程计量、钢筋工程计量等相关知识；具有能熟练依据全国统一工程量清单计价规范和指定图纸进行工程量清单编制和借助于算量软件进行钢筋工程量计算的能力。

一、房屋构造与识图的知识及应用能力

1.了解建筑的分类、分级的依据；建筑模数与定位轴线作用。

2.熟悉一般民用建筑基础、墙、楼地层、楼梯、屋顶、门窗、普通装饰的组成、类型与构造做法。

3.熟悉施工图常用的符号与图例；识读施工图的步骤与要点。

4.掌握一般民用建筑总平面图、建筑总说明、建筑平面图、建筑立面图、建筑剖面图、建筑详图的内容。

5.掌握一般民用建筑结构总说明、 基础平面图及详图、柱平法施工图、剪力墙平法施工图、梁平法施工图、板配筋平面图、 结构详图的内容和平法制图规则及构造要求。

6.能熟练识读一般民用建筑的建筑施工图和结构施工图，具备较强的空间想象能力。

二、建筑材料与施工工艺的知识及应用能力

1.了解工程常用材料的分类、基本性能及用途；

2.熟悉建筑与装饰工程主要施工工艺与方法；

3.了解工程常用施工机械的分类及适用范围；

4.了解工程施工组织设计的编制内容与方法；

5.了解工程相关标准规范的基本内容。

三、建筑工程计量的知识及应用能力

1.熟悉《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）的组成与内容；

2.掌握建筑工程量清单的项目名称设置、项目编码选定、项目特征描述、计量单位确定；

3.熟悉土石方工程，桩与地基基础工程、砌筑工程、混凝土及钢筋混凝土工程、屋面及防水工程的工程量计算规则；

4.了解木结构工程、金属结构工程、防腐隔热保温工程的工程量计算规则；

5.会熟练运用工程量清单计价规范，按照给定施工图纸，正确进行一般民用建筑工程的项目设置、项目编码、特征描述、工程量计算等，并按要求完成建筑工程的工程量清单编制。

四、装饰装修工程计量的知识及应用能力

1.熟悉普通装饰装修工程的楼地面工程、墙柱面工程、天棚工程、门窗工程、油漆涂料工程等工程量计算规则；

2.了解裱糊工程、其他工程的工程量计算规则；

3.会熟练应用工程量清单计价规范，按照给定施工图纸，正确进行普通装饰装修工程的项目设置、项目编码、特征描述、工程量计算等，并按要求完成装饰装修工程的工程量清单编制。

五、钢筋算量的知识及应用能力

1.掌握平法11G101系列图集（混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图）：《11G101-1现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板》, 《11G101-2现浇混凝土板式楼梯》，《11G101-3独立基础、条形基础、筏形基础及桩基承台》（剪力墙、桩基承台除外）。

2.熟悉钢筋工程量计算规则与方法。

3.熟悉钢筋算量软件的操作流程与方法。

4.会熟练操作选定的钢筋算量软件进行钢筋工程量计算。

附录2-附表1：工程量计算书

附录2-附表2：分部分项工程量清单

附录2-附表1：             工程量计算书

工程名称                                                     第    页共    页

| 项目名称 | 计算式 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |

比赛用时：                                         现场裁判签字：

附录2-附表2：                  分部分项工程量清单

工程名称                                                      第    页共    页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

比赛用时：                                         现场裁判签字：

附件二:

2015年河北省中等职业学校学生建筑工程技术技能大赛基本信息回执表

参赛项目：                       领队姓名及电话：                   住宿人数：总：  男：   女：

| 学生姓名 | 性别 | 代表队名称 | 身份证号 | 指导教师姓名 | 指导教师电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 1、参赛项目为冀教职成〔2015〕5号文件规定的项目名称。

2、表中的基本信息需准确填写，不得空项。

3、指导教师的姓名需准确填写（与其身份证的名字一致），上报后不得换人、更改信息。

4、领队需由专人担任，指导教师不得兼任领队。

5、报名截止时间：2015年5月15日

附件三：

2015年河北省中等职业学校学生技能比赛选手电子照片

代表队：      　　　　　　　　　        　　 参赛项目：

| 参赛选手电子相片 | 参赛选手电子相片 | 参赛选手电子相片 |
| --- | --- | --- |
| 姓名： | 姓名： | 姓名： |
| 参赛选手电子相片 | 参赛选手电子相片 | 参赛选手电子相片 |
| 姓名： | 姓名： | 姓名： |